Памятка о мерах пожарной безопасности в частном жилом секторе

Уважаемые граждане! Помните!

В целях пожарной безопасности в жилых домах НЕОБХОДИМО:

- Территорию приусадебного земельного участка, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями, а также участки, прилегающие к жилым домам и иным постройкам, своевременно очищать от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- Перед началом отопительного сезона печи, камины и другие отопительные приборы и системы проверить и отремонтировать. Неисправные печи, камины и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

- Печи, камины и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 50х70 см. (на деревянном или другом полу из горючих материалов).

- Очищать дымоходы, печи, камины от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

- одного раза в три месяца для отопительных печей;

- одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;

- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

- На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, необходимо побелить.

- Пристройки и шкафы для газовых баллонов необходимо запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».

- У входа в индивидуальные жилые дома, в которых применяются газовые баллоны, необходимо размещать предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- Топить печи имеющие трещины, а также неисправную дверцу топки.

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- Располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на предтопочном листе.

- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- Топить углем, коксом и газом печи, не предусмотренные для этих видов топлива.

- Перекаливать печи.

Во всех этих случаях для устранения выявленных неисправностей при эксплуатации электропроводок, электроприборов и оборудования, газового хозяйства, а также при устройстве печей и дымоходов не следует обращаться к случайным лицам, а обращаться в организации имеющую лицензию на тот или иной вид деятельности, пользоваться услугами квалифицированных специалистов.

Помните: ПОЖАР – НЕ СТИХИЯ, А СЛЕДСТИВИЕ БЕСПЕЧНОСТИ ЛЮДЕЙ!

Сохраните Вашу жизнь и жилье от пожаров!

Телефон пожарной охраны для сотовых телефонов: 101, 112.

ПСЧ-24 по охране Каргапольского района